# Plán údržby

Přezkoušení před jízdou se provádí při každé plánované kontrole

I: zkontrolovat a vyčistit, seřídit, promazat nebo vyměnit, je-li nutno

C: Vyčistit	R: Vyměnit	A: Seřídit	L: Promazat

| Činnost | Co nastane dříve |  | Počet kilometrů – Poznámka (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x 1000 km | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | Strana v |
| Předmět | Pokaždé | Měsíce |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | návodu |
| Palivové hadice |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 11 |
| Palivové sítko |  |  |  | C | C | C | C | C | C | 11 |
| Ovládání plyn. šoupátka |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 11 |
| Ovládání sytiče |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 12 |
| Vzduchový filtr | Poznámka (2) |  |  | C | C | R | C | C | R | 12 |
| Odvzdušnění klikové skříně | Poznámka (3) |  |  | C | C | C | C | C | C | 13 |
| Svíčky |  |  |  | I | R | I | R | I | R | 13 |
| Vůle ventilů |  |  | I |  | I |  | I |  | I | 15 |
| Motorový olej |  |  | R |  | R |  | R |  | R | 16 |
| Olejový filtr |  |  | R |  | R |  | R |  | R | 17 |
| Synchronizace karburátoru |  |  | I |  | I |  | I |  | I | 17 |
| Tryska volnoběhu |  |  | I | I | I | I | I | I | I | 17 |
| Chladící kapalina | Poznámka (5) |  |  |  | I |  | I |  | I | 18 |
| Chladící systém |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 19 |
| Hnací řetěz | Poznámka (4) |  |  |  | 1 | 000 | km |  |  | 19 |
| Vodící lišta řetězu |  |  |  | I | I | I | I | I | I | 20 |
| Baterie |  |  |  | I | I | I | I | I | I | 20 |
| Brzdová kapalina | Poznámka (6) |  |  | I | I | I | I | I | I | 21 |
| Přední a Zadní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brzdové obložení |  |  |  | I | I | I | I | I | I | 22 |
| Spínač brzdového světla |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 23 |
| Nastavení světlometů |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 23 |
| Spojka |  |  | I | I | I | I | I | I | I | 24 |
| Stojan |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 24 |
| Pérování |  |  |  |  | I |  | I |  | I | 25 |
| Matky, šrouby a díly | Poznámka (4) |  | I |  | I |  | I |  | I | 25 |
| Kola a ráfky | Poznámka (4) |  | I | I | I | I | I | I | I | 26 |

Poznámka: (1) Pro vyšší stav kilometrovníku opakovat logicky ve zde stanovených intervalech

(2) Provádět častěji při ježdění v prašném prostředí

(3) Provádět častěji při ježdění v dešti nebo na plný plyn

(4) Provádět častěji při ježdění v terénu

(5) Každých 36 000 km nebo 2 roky vyměnit, podle toho, co nastane dříve

(6) Každých 18 000 km nebo 2 roky vyměnit, podle toho, co nastane dříve